Instrukcja

ORYGINALNA

(w języku polskim)

„AKPIL” Sp. z o.o.

ul. Wincentego Witosa 21,

39-220 Pilzno

tel./fax: +48 (14) 6722550

tel. +48 (14) 6722551

http://www.akpil.pl  e-mail: akpil@akpil.pl

OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY
CHWAST XL

przyczepiany

TYP:

1200 dm3 , 1500 dm3 , 2000 dm3 , 2500 dm3 , 3200 dm3

belki  12m; 15m; 18m;  21m

Instrukcja obsługi, katalog części i karta gwarancyjna, deklaracja zgodności

Instrukcja w języku polskim

Wydanie III

Pilzno, 2018

Wszelkie prawa do przedruku są zastrzeżone. Przedruk jedynie za pisemną zgodą producenta.

AKPIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Witosa 21

39-220 Pilzno

NIP: 8722418753

Zawiadomienie o przekształceniu i zmianie formy prawnej

Niniejszym informujemy Państwa, iż z dniem 29.12.2017 nastąpiło przekształcenie

naszego przedsiębiorstwa działającego pod nazwą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Akpil” Anioł Kazimierz

w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym

w wysokości 500 000,00 zł.

W tym dniu nastąpił wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000710663.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku ze zmianą formy prawnej zgodnie z przepisem

art. 584 Kodeksem Spółek Handlowych przekształcona Spółka wchodzi z mocy prawa

we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa (sukcesja generalna).

Zmiana nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez P. P. U. H. „Akpil” Anioł Kazimierz,

ani na ważność zawartych wcześniej umów. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres oraz numery

rachunków bankowych. Zmianie ulega natomiast numer NIP i Regon.

Aktualne dane Spółki są następujące:

„Akpil” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGON: 369081142

NIP: 8722418753

# WSTĘP

Instrukcja obsługi stanowi integralną część składową wyrobu.

Instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika z właściwą obsługą i eksploatacją opryskiwacza. W instrukcji podano informacje o zagrożeniach które mogą wystąpić podczas pracy maszyny. Jeżeli w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe, użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą maszyny lub jej producentem. Stosowane w instrukcji obsługi określenia: strona lewa, strona prawa, tył, przód - odnoszą się do ustawienia obserwatora zwróconego twarzą zgodnie z kierunkiem jazdy opryskiwacza.

Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną dotyczących obsługi i napraw według zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Stosowanie opryskiwacza zgodnie z przeznaczeniem dotyczy również przestrzegania zaleconych przez producenta warunków pracy i konserwacji, jak również stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Maszyna powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zapoznane z budową, działaniem oraz z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkie-przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, musza być bezwzględnie przestrzegane.

Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny bez zgody producenta zwalniają go od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody i powodują utratę gwarancji.

Środki ochrony roślin należy stosować w stężeniach podanych na oryginalnych opakowaniach stosowanych preparatów.

Wyrób jest dostarczany do odbiorcy w stanie zmontowanym.

W instrukcji obsługi niektóre polecenia wyróżniono.

| OSTRZEŻENIE | Podkreśla ważność zagadnień bezpieczeństwa jeżeli istnieje niebezpieczeństwo obrażeń personelu. |
| --- | --- |

| WAŻNE | Polecenie zwraca uwagę na konieczności wykonywanie czynności w celu uniknięcia uszkodzenia wyrobu. |
| --- | --- |

|  | Taki znak ostrzegawczy w niniejszej instrukcji obsługi nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie eksploatacji maszyny, z uwagi na zagrożenie dla operatora, możliwość uszkodzenia wyboru, zagrożenia dla środowiska lub uprawy. |
| --- | --- |

| WAŻNE | Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych poprawiających działanie opryskiwacza lub ułatwiających jego obsługę, które nie zawsze mogą być wprowadzone na bieżąco do instrukcji obsługi. |
| --- | --- |

# IDENTYFIKACJA MASZYNY

Dane identyfikacyjne opryskiwacza zamieszczone są na tabliczce znamionowej, przymocowanej do dyszla w przedniej części maszyny (rys.1).

WAŻNE Poniżej prosimy wpisać: typ, nr maszyny i rok budowy. Dane te można odczytać z tabliczki znamionowej.

Rys.1 Przykładowa tabliczka znamionowa

# WYTYCZNE DO GWARANCJI

GWARANCJA:

Producent dostarcza opryskiwacz w stanie całkowicie zmontowanym, przygotowany do użytkowania:

- w momencie dostawy opryskiwacza dokładnie sprawdzić czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas transportu, czy osprzęt jest kompletny oraz czy na tabliczce znamionowej znajduje się numer fabryczny,

-nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych 
w instrukcji obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji, regulacji maszyny i zamontowania nie oryginalnych  części  zamiennych.

| WAŻNE | Przepisy postępowania gwarancyjnego i prawa z nich wynikające są podane w karcie gwarancyjnej, dołączonej do każdego opryskiwacza. |
| --- | --- |

Dane poniżej będą przydatne podczas ewentualnej reklamacji:

Numer seryjny maszyny		…………………..

Typ maszyny(symbol/wariant/wersja)	…………………..

Rok produkcji maszyny 			…………………..

Miejsce i data zakupu 			……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Nr faktury /paragon 			…………………..

# SPIS TREŚCI

WSTĘP	3

IDENTYFIKACJA MASZYNY	4

WYTYCZNE DO GWARANCJI	4

SPIS TREŚCI	5

1.	BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA	8

1.1.	INFORMACJE OGÓLNE	8

1.2.	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	8

1.3. 	ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY	9

1.3.1	Ogólne zalecenia przy obsłudze układu hydraulicznego	9

1.3.2	Obsługa wału przegubowo – teleskopowego	10

1.4.	ZNAKI OSTRZEGAWCZE, INFORMACYJNE I NAPISY	11

1.4.1.1 	Znaczenie symboli (miejsce umieszczenia na opryskiwaczu):	11

1.5	PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH	12

1.5.1 	Dostawa	13

1.5.2 	Wyposażenie opryskiwacza	13

1.6	PIERWSZE URUCHOMIENIE	13

1.7	OPIS MASZYNY-PRZEZNACZENIE	14

1.7.1	Budowa	14

1 .7.2.	 Schemat działania i obiegu cieczy	15

1.8 	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRYSKIWACZA	17

1.8.1	Wymiary gabarytowe	17

2.	OBSŁUGA	18

2.1	INFORMACJE OGÓLNE	18

2.2	PRZYGOTOWANIE OPRYSKIWACZA DO PRACY	18

2.3	AGREGOWANIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM	19

2.3.1	Przygotowanie	19

2.3.2	Podłączenie opryskiwacza	19

2.3.3. Odłączanie opryskiwacza:	19

2.4.	PIERWSZE URUCHOMIENIE	20

2.5. 	INFORMACJE GEOTECHNICZNE	21

2.5.1	Zagrożenia ekologiczne	21

2.5.2	 Prawidłowy oprysk	21

2.5.3	Tablica stężeń	22

2.5.4 Obliczanie prędkości jazdy ciągnika	23

2.5.6 Określanie wydatku  rozpylaczy za pomocą naczynia pomiarowego	24

2.6.TECHNIKA OPRYSKU	25

2.7 POŁOŻENIE POLOWE BELKI ROBOCZEJ	26

2.8.ROZWADNIACZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH	28

2.9 POMPA	29

2.10. ZAWÓR STERUJĄCY	31

2.10.1. Informacje ogólne	31

2.10.2 Regulacja ciśnienia - sterowanie przepływem cieczy	32

2.10.3. Obsługa techniczna	32

2.11. ZAWÓR STERUJĄCY ELEKTRONICZNY BRAVO 300	33

2.11.1. Menu główne	33

2.11.2 Programowanie wstępne	33

2.11.3 Ustawienie jednostek pomiaru	34

2.11.4 Ustawienie ilości sekcji belki	34

2.11.5 Ustawienie długości belki	34

2.11.6 Ustawienie wielkości rozpylacza	34

2.11.7 Ustawienie zaworu sekcji	35

2.11.8 Ustawienie stałego przepływu.	35

2.11.9 Automatyczna kalibracja	35

2.11.10 Ustawienie przetwornika ciśnienia	36

2.11.11 Automatyczna kalibracja przetwornika ciśnienia	36

2.11.12 Ustawienia ciśnienia i przepływu	37

2.11.13 Ustawienia pojemności zbiornika i rezerwy	37

2.11.14 Ustawienie automatyczne znacznika pianowego	37

2.11.15 Sprawdzenie wprowadzonych danych	38

2.11.16 symulacja Prędkości	38

2.11.17 Przyciski i przełączniki	38

2.11.18 Wejście cyfrowe	38

2.11.19 Wejście analogowe	39

2.11.20 Zawór sterujący	39

2.11.21 Ustawienia – raport	39

2.11.22 Dane komputera	39

2.11.23 Schemat połączeń	39

2.11.24 Obliczanie stałej koła  - przy zmianie opony	40

3. 	PRZEJAZDY TRANSPORTOWE	41

4. 	OBSŁUGA TECHNICZNA	42

4.1 	HAMULEC*	42

4.2 	NAPRAWA ZBIORNIKA Z LAMINATU POLIESTROWO SZKLANEGO	42

4.3. 	KONSERWACJA	42

4.4 	SMAROWANIE	43

4.4.1 	Punkty smarowania	43

4.4.2 	Higiena	44

4.4.3 	Składowanie	44

4.4.4 	Olej	44

4.4.5. 	Pierwsza pomoc przy urazach spowodowanych olejem	44

4.4.6. 	Rozlanie oleju	44

4.4.7. 	Usuwanie odpadów olejowych	44

5. 	PRZECHOWYWANIE	45

6. 	DEMONTAŻ  I  KASACJA	45

protokół przekazania maszyny	47

# BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

## 1.1.	INFORMACJE OGÓLNE

Opryskiwacz skonstruowany jest zgodnie z obecnym stanem techniki. Podczas eksploatacji mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia.

Opryskiwacz należy użytkować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wymienionymi w instrukcji obsługi. 
W razie wystąpienia awarii jakiegokolwiek urządzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu operatora, należy je usunąć.

Opryskiwacz może być użytkowany wyłącznie przez osoby, które zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji.

Oryginalne części zamienne dla opryskiwacza montowane są przez firmę AKPIL. Montowanie lub stosowanie innych wyrobów , może zmienić negatywnie charakterystykę techniczną opryskiwacza.

Za szkody, które powstały w wyniku stosowania innych części i nie przestrzegania instrukcji obsługi firma AKPIL nie ponosi odpowiedzialności.

## 1.2.	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

|  | Opryskiwacz należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi. W trakcie czynności przygotowawczych oraz obsługi eksploatacyjnej należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad i przepisów bezpieczeństwa - patrz niżej |
| --- | --- |

- Czynności związane z obsługiwaniem opryskiwacza jak i przygotowaniem cieczy należy wykonywać w odzieży ochronnej.

- Nie wolno dopuszczać do obsługi opryskiwacza ludzi nie zapoznanych z instrukcją obsługi.

- Osoby obsługujące opryskiwacz powinny podczas pracy przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniach środków do ochrony roślin i zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.

- W czasie pracy opryskiwacza użytkownik może przebywać wyłącznie w kabinie ciągnika.

- Należy zwrócić szczególną uwagę aby w obszarze działania opryskiwacza i ciągnika nie przebywały żadne osoby- szczególnie dzieci.

- Do opryskiwania nie wolno zatrudniać osób z drobnymi choćby skaleczeniami, ze względu na wysoką toksyczność i stężenie stosowanych środków chemicznych.

- Podczas pracy i po jej zakończeniu nie wolno pić napojów zawierających alkohol

- Podczas pracy nie wolno palić, pić i jeść. Po zakończeniu pracy lub w przerwach, należy umyć ręce i twarz ciepłą wodą z mydłem oraz przepłukać usta czystą wodą.

- Ciecz do oprysków przygotować w odległości 50 m od studni lub innego zbiornika czystej    wody przeznaczonej do celów spożywczych.

- Przygotowaną ciecz przechowywać w miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci oraz zwierzęta hodowlane i domowe.

- W miejscach, gdzie zastosowano środki chemiczne nie wolno paść bydła i zbierać plonów wcześniej niż po upływie okresu karencji. Okres ten podany jest na opakowaniu środków ochrony roślin.

- Podczas oprysku zwrócić uwagę, aby opryskiwanie nie odbywało się z wiatrem tylko pod wiatr, tj. aby rozpylana ciecz nie spadała na obsługującego.

- Przy agregowaniu maszyny z ciągnikiem, nie wolno nikomu przebywać pomiędzy ciągnikiem a opryskiwaczem.

- Przez przyczepienie opryskiwacza na ciągniku zmienia się obciążenie osi przedniej. Opryskiwacz może być przyczepiony do ciągników, które gwarantują sterowność agregatu maszyna + ciągnik.

- Przed ruszeniem z miejsca należy upewnić się, że w bezpośrednim pobliżu ciągnika i maszyny nie przebywają żadne osoby (dzieci).

- Zabrania się przewożenia osób na siedzeniach bocznych ciągnika i maszynie (podest, drabina, stopnie itp.).

- Praca bez osłon lub z uszkodzoną osłoną wału przegubowo – teleskopowego WOM i WPM jest zabroniona.

- Zanim zostanie włączony napęd na WOM ciągnika należy uruchomić sygnał dźwiękowy.

- Należy stosować tylko wał przegubowo – teleskopowy zalecany przez producenta- oznaczony znakiem CE.

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami sterującymi oraz z ich działaniem.

- Przed rozpoczęciem oprysku dokonać ustawień i przeprowadzić próbę oprysku czystą wodą.

- Podnoszenie i opuszczanie belki polowej powinno odbywać się tylko przy rozłożonych ramionach belki.

- W razie uszkodzenia opryskiwacza powodującego wyciek cieczy opryskowej, należy wyłączyć opryskiwacz i przerwać natychmiast pracę.

- Wszystkie naprawy wykonywać tylko po wyłączeniu napędu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki ciągnika

- Nigdy nie pozostawiać ciągnika z przyczepioną maszyną bez nadzoru i włączonym silnikiem.

- Resztki cieczy roboczej ze zbiornika, pompy i całego układu cieczowego należy spuścić do szczelnego naczynia i przekazać do terenowego punktu utylizacji środków chemicznych, względnie nalać ok. 200 l czystej wody do zbiornika opryskiwacza i wypryskać na opryskiwane pole, stosując mniejszą dawkę cieczy.

- Nie dopuszczalne jest spuszczanie cieczy lub jej resztek ze zbiornika bezpośrednio na glebę zwłaszcza w pobliżu zabudowań, zbiorników wodnych, wód otwartych lub biologicznych oczyszczalni ścieków, ze względu na niebezpieczeństwo skażenia środowiska.

- Należy przestrzegać obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego ze stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie.

- Opryskiwacz musi być przechowywany w stanie czystym.

- Odłączoną od ciągnika maszynę pozostawić na płaskim twardym podłożu, ustawioną w położeniu transportowym i wspartą na podporze dyszla. Pod koła jezdne podłożyć podkłady klinowe.

- Do przejazdów transportowych opryskiwacz musi być ustawiony w położenie transportowe, ramiona belek złożone i zabezpieczone przed rozłożeniem, podpora dyszla złożona.

- Do przejazdów po drogach publicznych opryskiwacz musi być wyposażony w sprawną instalację elektryczną i pneumatyczną, a z tyłu maszyny zamontowaną trójkątną tablicę wyróżniającą(rys. 2 i 3).

- Ciągnik z kabiną musi być wyposażony w system filtrów powietrznych w celu ochrony operatora ciągnika.

- W czasie pracy drzwi i okna ciągnika muszą pozostać zamknięte.

## 1.3. 	ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

Opryskiwacz może być użytkowany tylko po zapoznaniu się z instrukcją obsługi.

- Opryskiwacz uruchomić można dopiero wtedy, gdy zostały sprawdzone wszystkie urządzenia zabezpieczające – osłony.

- Należy regularnie sprawdzać czy nie ma wycieków z instalacji opryskowej- zbiornika i pompy.

|  | Nie dopuszczalne są jakiekolwiek wycieki cieczy roboczej z opryskiwacza. |
| --- | --- |

- Regularnie sprawdzać ciśnienie na manometrze.

- Kontrolować ciśnienie w ogumieniu. W razie awarii maszyny należy natychmiast ją wyłączyć i zabezpieczyć.

### 1.3.1	Ogólne zalecenia przy obsłudze układu hydraulicznego

|  | Przewody hydrauliczne znajdują się pod wysokim ciśnieniem. |
| --- | --- |

PRZEWODY HYDRAULICZNE:

- należy okresowo kontrolować i w razie uszkodzeń lub przeterminowania okresu użycia (starości) wymienić na nowe. Wymienione przewody hydrauliczne powinny spełniać techniczne wymagania producenta.

- przed wykonaniem prac obsługowych przy układzie hydraulicznym, należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki ciągnika.

Zapamiętaj – przy podłączaniu przewodów hydraulicznych do układu hydraulicznego ciągnika, należy pamiętać aby nie było ciśnienia w układzie hydraulicznym ciągnika jak i opryskiwacza.

- czas używania węży nie powinien przekraczać danych technicznych producenta. Węże ulegają naturalnemu procesowi starzenia się, dlatego ograniczony jest ich okres używania i przechowywania.

- podczas usuwania nieszczelności zachować ostrożność, wypływający pod ciśnieniem olej hydrauliczny, może poparzyć operatora .

W razie wypadku udać się do lekarza!

|  | Zużyte oleje, filtry zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i należy je przekazać do przedsiębiorstw skupujących surowce wtórne lub oddać do powtórnego przetworzenia. |
| --- | --- |

Wymieniać wszystkie giętkie przewody hydrauliczne co 4 lata!

WAŻNE- Nie wolno oleju spuszczać na ziemię, do kanalizacji, rzek i jezior. Do tymczasowego składowania zużytych olejów stosować wyłącznie szczelne pojemniki.

### 1.3.2	Obsługa wału przegubowo – teleskopowego

- Do napędu pompy opryskiwacza należy stosować wał przegubowo teleskopowy zalecany przez producenta i oznaczony znakiem CE,

- Montaż i demontaż wału przegubowego, należy wykonywać tylko przy wyłączonym silniku i wyjętym ze stacyjki ciągnika kluczyku,

- Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zabezpieczenie wału przegubowo – teleskopowego przed wysunięciem się z WOM ciągnika i WPM maszyny,

- Po zdemontowaniu wału przegubowo – teleskopowego z WPM opryskiwacza należy założyć tuleję ochronną,

- Czyszczenie i smarowanie wału należy przeprowadzić po odłączeniu od ciągnika i maszyny.

## ZNAKI OSTRZEGAWCZE, INFORMACYJNE I NAPISY

W tablicy poniżej wyszczególniono znaki umieszczone na maszynie oraz podano ich znaczenie, a na rysunku 2 oraz 3  pokazano ich rozmieszczenie. Numery na rysunku i w tabeli są identyczne. Znaki i napisy bezpieczeństwa powinny być chronione przed zgubieniem i utratą czytelności. Znaki i napisy zgubione i nieczytelne powinny być zastąpione nowymi. Wymaga się aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi znakami bezpieczeństwa,  przewidzianymi przez producenta. Znaki można zakupić pisząc na adres producenta podając numer znaku (wg tablicy 1) oraz nazwę i numer wydania instrukcji obsługi.

### 1.4.1.1 	Znaczenie symboli (miejsce umieszczenia na opryskiwaczu):

- Przeczytaj instrukcję obsługi. (Zbiornik główny)

- Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługi. (Zbiornik główny)

- Nie jeździć na pomostach i drabinach (Zbiornik główny – dla opryskiwaczy ze stopniem)

- Niebezpieczeństwo przy kontakcie ze środkami chemicznymi, zagrożenie oparzeniem palców lub dłoni.(Zbiornik główny)

- Nie zajmować miejsca w pobliżu cięgieł podnośnika podczas sterowania podnośnikiem.
(Rama główna- boczna)

- Oznaczenie punktów zakładania zawiesi. (Rama Główna – w miejscu podnoszenia)

- Zakaz picia wody(woda niezdatna do picia). Zbiornik przystosowany do napełniania tylko czystą wodą + Nakaz mycia rąk ( Na zbiorniku wody do mycia rąk).

- Nie otwierać i nie zdejmować osłon gdy wał przegubowo-teleskopowy jest w ruchu. Niedozwolona jest praca WPM z uszkodzonymi osłonami lub bez osłon(na osłonie WOM).

- Wartość i kierunek obrotów WOM. (Nad WOM)

- Oznaczenie punktów smarowania (Przy punktach smarowania).

- Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi. 
(Zbiornik główny)

- Ograniczenie prędkości do 15km/h. (Zbiornik główny)

- Zagrożenie zatrucia oparami lub gazami toksycznymi. Niebezpieczeństwo dostania się do dróg oddechowych oparów i toksycznych gazów. Należy zachować bezpieczną odległość od pracującej maszyny. ( Zbiornik główny).

- Uwaga! Niebezpieczeństwo zgniecenia. Nie sięgać w obszar składania belek. Zagrożenie skaleczeniem i przecięciem. Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny. ( Rama główna – lance opryskiwacza).

- Zakaz jedzenia, picia, palenia tytoniu podczas pracy. Zawsze pracuj w ubraniu ochronnym. (Zbiornik główny).

- Do przejazdów transportowych (Zbiornik główny).

- „Nie wchodzić do zbiornika” -  zakaz wchodzenia do wnętrza zbiornika opryskiwacza( Zbiornik główny).

- Przeczytać dokładnie instrukcję dotyczące stosowanych środków ochrony roślin. Nazwę używanego środka ochrony roślin umieść na widocznym miejscu  (Na zbiorniku opryskiwacza)

- Jedzenie, picie, palenie tytoniu podczas pracy wzbronione. Po pracy umyj ręce mydłem, usta przepłukuj wodą i zmień ubranie. Zachowaj bezpieczną odległość od maszyny

- Uwaga na linie wysokiego napięcia – zachowaj bezpieczną odległość!(przy belce opryskiwacza)

Użytkownik opryskiwacza zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność symboli i napisów ostrzegawczych umieszczonych na maszynie. W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia należy je odnowić lub wymienić na nowe. Naklejki z symbolami do nabycia u producenta maszyny.

Uwaga !!!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 16 |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |

WAŻNE - Jeżeli znaki ulegają zniszczeniu lub utrudnione jest ich odczytanie, stare znaki należy zastąpić nowymi.

WAŻNE - Znaki i napisy umieszczone na maszynie powinny być czyste i czytelne

## 1.5	PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH

|  | PODCZAS JAZDY PO DROGACH PUBLICZNYCH OPRYSKIWACZ MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W SPRAWNE URZĄDZENIA ŚWIETLNE ORAZ TABLICĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ DLA POJAZDÓW WOLNO PORUSZAJĄCYCH SIĘ. |
| --- | --- |

Trójkątna tablica wyróżniająca dla pojazdów wolno poruszających się (Rys.3) montowana jest w uchwyt (1-Rys.2) znajdujący się z tyłu opryskiwacza.

| Rys.2 Uchwyt do mocowania: -tablicy wyróżniającej | 1 Materiał odblaskowy czerwony 2Materiał fluorescencyjny czerwony Rys.3 Tablica wyróżniająca dla pojazdów Wolno poruszających się |
| --- | --- |

Poruszając się po drogach  publicznych, należy przestrzegać szerokości i wysokości transportowej.

Belkę polową ustawić w położeniu transportowym i zabezpieczyć przed samoczynnym rozłożeniem.

Podporę dyszla przestawić w położenie transportowe(zachowaj ostrożność podczas operacji składania i rozkładania podpory).

Podczas jazdy transportowej, należy zwrócić uwagę na długość elementów wystającej i nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia masy całkowitej opryskiwacza.

|  | Masa napełnionego opryskiwacza przy przejazdach transportowych nie może przekraczać 3t. |
| --- | --- |

### 1.5.1 	Dostawa

Producent dostarcza opryskiwacz kompletny, zamontowany, przygotowany do eksploatacji, z wyposażeniem podstawowym.

### 1.5.2 	Wyposażenie opryskiwacza

WYKAZ CZĘŚCI ZAPASOWYCH  		 Tabela 2

| Lp. | Nazwa części | Sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozpylacz kompletny | 3 |
| 2. | Karta gwarancyjna | 1 |
| 3. | Instrukcja obsługi | 1 |

## 1.6	PIERWSZE URUCHOMIENIE

Poniżej opisano podstawowe czynności  jakie należy podjąć podczas pierwszego uruchamiania opryskiwacza

ZAPAMIĘTAJ- Przez przyczepienie opryskiwacza do ciągnika zamienia się sterowność. Opryskiwacz może być przyczepiony do ciągnika min. 9kN i wyżej

1.Usunąć niezbędne przedmioty ze zbiornika i połączyć opryskiwacz z ciągnikiem łącznie  z przewodem hydraulicznym.

2. Zamontować wał przegubowo- teleskopowy.

3. Sprawdzić poziom oleju w pompie.

4.Sprawedzić osłonę wału napędowego. Nie  wolno pod żadnym pozorem zdejmować  zabezpieczeń. Napęd na WPM pompy max 540obr/min.

5.Nalać do zbiornika opryskiwacza ok.200l czystej wody.

6.Rozłozyć belkę polową i zamontować rozpylacze.

7.Opuścić belkę polową na wysokość ok.50cm od powierzchni.

8.Uruchomić  pompę, otworzyć zawory sekcyjne belki.

9.Zamknąć zawór zasilający rozwadniacz.

10.Ustawić ciśnienie robocze na manometrze.

11.Wypryskać całą ciecz, sprawdzić stabilność ciśnienia , prace mieszadeł i szczelności połączenia węży.

12.Przygotować ciecz roboczą o wymaganym stężeniu wykorzystując rozwadniacz środków chemicznych i przystąpić do oprysku.

ZAPAMIĘTAJ- Aby uniknąć pomyłek należy dokładnie zapoznać się z nazwami i rozmieszczeniem poszczególnych zespołów opryskiwacza: -Zawór zasilający rozwadniacz środków chemicznych należy otwierać tylko na czas potrzebny do wypłukania środka przez sito rozwadniacza. -Aby odczytać prawidłowo ciśnienie oprysku, należy odczekać ok. 10 sek. zwłaszcza w przypadku uruchomienia opryskiwacza po długim postoju, zachowując zamknięte zawory odcinające. -Aby zwiększyć ciśnienie oprysku, należy kręcić pokrętłem zaworu sterującego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć- przeciwnie. -Co najmniej na 5 min przed przystąpieniem do oprysku należy uruchomić mieszadło hydrauliczne. Zaleca się prace mieszadła w czasie rogi na miejsce oprysku.

WAŻNE-z powodu zabrudzeń przewodów cieczowych środkami ochrony roślin zaleca się mycie sprzętu po każdym użyciu opryskiwacza do oprysku, zakończeniu sezonu i dłuższa przerwą.

## 1.7	OPIS MASZYNY-PRZEZNACZENIE

Opryskiwacz przyczepiany polowy serii CHWAST XL i o pojemności 1200, 1500, 2000,2500 i 3200 szerokości roboczej 12, 15, 16, 18 i 21m. przeznaczony jest do wykonania zabiegów ochronnych w uprawach polowych, warzywnych, itp. Oraz nawożenia nawozami mineralnymi takimi jak : mocznik i roztwory RSM.

Środkami ochrony roślin należy stosować w stężeniach i dawkach zgodnych z informacjami zamieszczonymi na opakowaniach.

ZAPAMIĘTAJ- Należy pamiętać o bezwzględnym zakazie bezpośredniego napełnienia opryskiwaczy z naturalnych zbiorników wody.

### 1.7.1	Budowa

Opryskiwacz przyczepiany CHWAST XL, składa się z następujących podstawowych zespołów:

-ramy spawanej z kształtowników stalowych (rys.4 p.1), wyposażonej w podest ze stopniami drabinkowymi-wejściowymi (p.5) oraz jednoosiowego podwozia (p.3)

-zaczepu obrotowego łączonego na dolnych cięgnach TUZ ciągnika (rys.7)

-zbiornika cieczy (p.8) uzbrojonego w osprzęt wraz z sitem wlewowym i urządzeniem rozwadniającym (rys.5 p.19), filtrem ssawnym (rys.5 p.5), zaworem spustowym (rys.5 p.16) wskaźnikiem poziomu cieczy (rys.4 p.14); Zbiornik wyposażony jest w  mieszadło hydrauliczne (rys.5 p.17) osadzone wewnątrz. *rozwadniacza środków chemicznych (rys.4 p.10) przymocowanego do ramy opryskiwacza, -belki polowej od 12 -21m rozkładanej ręcznie (rys. 4. p.2). (*składanej i rozkładanej hydraulicznie)  z bierną stabilizacją. Wysokość położenia belki podczas pracy ustalana jest przy pomocy siłownika hydraulicznego .

-zaworu sterującego firm ARAG (rys.12), wyposażonego miedzy innymi w filtr samoczyszczący (p.8). zawór praca-przelew (5), regulator przepływu cieczy (p.7). zawór stałej regulacji ciśnienia (p.1). pokrętło płynnej regulacji ciśnienia (p.4). zawór sekcji opryskowej (p.2) i manometr wskazujący ciśnienie cieczy roboczej (p.l2),

-zaworu trójdrożnego - odcinającego (rys. 5. p. 18),

-pompy przeponowej (rys,  9). umieszczonej na dyszlu obrotowym, napędzanej od   WOM ciągnika poprzez wał przegubowo-teleskopowy,

-sekcji opryskowych z głowicami wyposażonymi w jeden lub więcej rodzaj rozpylaczy szczelinowych o zróżnicowanych wydatkach (rys. 5. p.14), w kolorach; niebieskim, czerwonym i żółtym, w oprawach wyposażonych w zaworki przeciw kroplowe, filtry i kołpaki z bagnetowym mocowaniem:

-pojemnika na czystą wodę do płukania i mycia zbiornika (rys.4. p7).

-pojemnika na czystą wodę  do mycia rąk (rys. 5. p.6)

● instalacji hydraulicznej (rys.7 p. 5)

● instalacji elektrycznej

Rys.4 . Opryskiwacz polowy przyczepiany

*wyposażenie dodatkowe

1 – rama, 2 - belka polowa, 3 – podwozie, 4 - wskaźnik poziomu cieczy, 5 - podest ze stopniami drabinkowymi, 6 - podpora, 7 - zbiornik czystej wody,  8 - zbiornik główny, 9 - zaczep obrotowy, 10 - rozwadniacz

### 1 .7.2.	 Schemat działania i obiegu cieczy

Na Rys.5 przedstawiono schemat działania i obiegu cieczy opryskiwacza , Po włączeniu napędu WOM ciągnika i uruchomieniu pompy zostaje uruchomiony obieg cieczy roboczej w opryskiwaczu. Pompa (4) zasysa ciecz ze zbiornika przez filtr ssawny (5) i tłoczy ją przewodem poprzez filtr samooczyszczający (10) do zaworu odcinającego (11) sekcji (8), do której zamontowany jest zawór stałej regulacji ciśnienia (12) oraz manometr (7). Z zaworu ciecz doprowadzona zostaje do rozpylaczy o zróżnicowanych wydatkach, osadzonych w głowicach Jednocześnie przewodami ciecz doprowadzona jest do mieszadła, służącego do dokładnego wymieszania preparatu Nadmiar cieczy poprzez zawór upustowy w zaworze sterującym (8), wraca przewodem cieczowym do zbiornika. Zbiornik (1) należy napełniać wodą poprzez sito wlewowe (19) a ciecz użytkową z rozwadniacza środków chemicznych (3)

Do szybkiego spuszczania cieczy służy zawór spustowy (17) umieszczony pod zbiornikiem.

Do płukania i mycia zbiornika, rozwadniacza i przepłukania instalacji cieczowej służy zbiornik na czysta wodę (2).

*Myjkę zbiornika (20) należy uruchomić poprzez zawór sterujący (11) i odkręcenie zaworu (18)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. Miary | Dane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Symbol opryskiwacza | - | CHWASTXL |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemność zbiornika | dm³ | 1200- 3200l |  |  |  |  |  |
| 3. | Średnica otworu wlewowego | m | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemność rozwadniacza* | dm³ | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemność zbiornika na czystą wodę- do płukania | dm³ | 80-150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemność zbiornika na czystą wodę- do mycia rąk | dm³ | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Szerokość robocza belki polowej | m | 12-21 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią | m | 0,5÷1,7 |  |  |  | 0,5÷2,0 |  |
| 9 | Liczba sekcji | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozstaw rozpylaczy | M | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rozpylacze (typ) | - | Szczelinowe 0,2 ; 0,3 ; 0,4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mechanizm wydźwigu belki | - | Siłownik hydrauliczny |  |  |  |  |  |
| 13 | Mechanizm rozkładania belki | - | Siłownik hydrauliczny* |  |  | ręczny |  |  |
| 14 | Pompa |  | UDOR RO 130-250 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ciśnienie robocze | Bar | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Obroty WPM pompy (nom) | Obr/min | 540 |  |  |  |  |  |
| 17 | Masa opryskiwacza | Kg | 1570 | 1300-1100 | 950 |  |  | 880 |
| 18 | Wymiary gabarytowe - pozycja transportowa - A długość - B szerokość - C wysokość | M M M | 6,6 2,5 2,5 | 6,7 2,6 2,8 | 6,7 2,5 2,8 |  |  | 4,2 2,5 2,8 |
| 19 | Zakres prędkości roboczych | Km/h | 6-8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Prędkość transportowa | Km/h | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ilość osób obsługi | Osoba | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Klasa ciągnika współpracującego | kN | Min 9 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wał przegubowo teleskopowy – Oznaczony znakiem bezpieczeństwa B |  | BENZI & DI TERLIZZI |  |  |  |  |  |
|  | - kod wału | Symbol | S1051AA010010 |  |  |  |  |  |
|  | - nominalny moment obrotowy | Nm | 210 |  |  |  |  |  |
|  | -moc nominalna | kW | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - obroty nominalne | Obr/min | 540 |  |  |  |  |  |
|  | - długość wału zsuniętego | mm | 510 |  |  |  |  |  |
| 24 | Układ jezdny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rozstaw kół jezdnych | m | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | - rozmiar ogumienia | - | 9,5-36 10 PR |  |  |  |  |  |
|  | - ciśnienie w ogumieniu | MPa | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 25 | Poziom hałasu | dB(A) | 85 * |  |  |  |  |  |

*poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy skorygowany charakterystyką A wynosi :85 dB(A), szczytowa chwilowa wartość ciśnienia akustycznego nie przekracza 63 Pa. OPERATOR PODCZAS PRACY MUSI STOSOWAĆ OCHRONNIKI SŁUCHU.

Rys.5. Schemat działania obiegu cieczy

1-zbiornik, 2-zbiornik na czysta wodę, 3-rozwadniacz środków chemicznych,

4-pompa, 5-filtr ssawny, 6-zbiornik czystej wody do mycia rąk, 7-manometr, 8-zawór sekcji, 9-zawór praca-przelew, 10-filtr samoczyszczący głowica rozpylaczy, 11-regulator przepływu cieczy prze filtr, 12-pokrętło regulatora stałej regulacji ciśnienia, 13-pokrętło zaworu płynnej  regulacji ciśnienia, 14- sekcja opryskowa i głowica rozpylaczy, 15- wąż tłoczny, 16- zawór spustowy, 17- mieszadło, 18- zawór główny trójdrożny, 19-sito wlewowe, 20- zawór odcinający,21-zawór rozwadniacza.

*Rozwadniacz  dolny nie jest wyposażaniem standardowym

## 1.8 	CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRYSKIWACZA

### 1.8.1	Wymiary gabarytowe

RyRys. 6.  Wymiary gabarytowe pozycja transportowa

A-długość  B szerokość C- wysokość

# OBSŁUGA

Użytkownik obsługujący opryskiwacz musi dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami; zobowiązany jest przestrzegać zaleceń i wskazówek agrotechnicznych.

## 2.1	INFORMACJE OGÓLNE

Opryskiwacz polowy przyczepiany przystosowany jest do współpracy z ciągnikami min. klasy 0,9 np. URSUS 4512 i większymi.

Dla zachowania równowagi wzdłużnej ciągnika, należy dociążyć jego przód zakładając pełny komplet obciążników osi przedniej.

|  | Z uwagi na możliwość przeciążania wału przegubowo-teleskopowego, nie należy go stosować do napędu innych maszyn. Praca wałem przegubowo-teleskopowego bez osłon, lub z osłoną uszkodzoną jest zabroniona. |
| --- | --- |

Przed przystąpieniem do opryskiwania należy:

-przygotować ciecz roboczą  o stężeniu zgodnym z zaleceniami na opakowaniu środka

chemicznego lub ustalić ilość wody i środka chemicznego, która zostanie dostarczona do zbiornika opryskiwacza i wymieszana.

- ustalić wymaganą dawkę cieczy roboczej w l/ha,

-stosownie do wymagane] dawki cieczy (l/ha), należy dobrać rozpylacz i określić wymagane ciśnienie robocze oraz prędkość jazdy podczas opryskiwania, posługując się przy tym tablicami wydatków rozpylaczy

WAŻNE Dawkowanie cieczy zależy od prędkości roboczej, ciśnienia roboczego oraz rodzaju rozpylacza, stąd bardzo ważne jest utrzymywanie stałej prędkości jazdy, stałego ciśnienia roboczego oraz odpowiedniego ciśnienia w kołach jezdnych, w trakcie przeprowadzania oprysku

## 2.2	PRZYGOTOWANIE OPRYSKIWACZA DO PRACY

Użytkownik obsługujący opryskiwacz musi dokładnie zapoznać się z instrukcja obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami, przestrzegać wszelkich wskazówek agrotechnicznych i przepisów BHP. Opryskiwanie daje właściwe efekty tylko wtedy, jeśli jest wykonywane w sprzyjających warunkach pogodowych i w odpowiednim czasie.

Przed rozpoczęciem eksploatacji opryskiwacza, należy poddać go ogólnemu przeglądowi i usunąć ewentualne usterki które mogły by powstać w okresie magazynowania lub w trakcie dostawy.

-przed każdym uruchomieniem opryskiwacza należy przeprowadzić kontrole stanu technicznego maszyny i sprawdzić, czy w zbiorniku opryskiwacza nie ma zbędnych przedmiotów,

-zwrócić uwagę na stan czystości przewodu wskaźnika poziomu cieczy, jeśli jest zabrudzony umyć lub wymienić na nowy.

-wszystkie elementy i zespoły wymagające smarowania nasmarować zgodnie z zaleceniami zawartymi w p. 4,4,

- każdorazowo sprawdzić: poziom oleju w pompie i w razie potrzeby uzupełnić.

-sprawdzić pewność połączeń śrubowych (dokręć nakrętki).

-sprawdzić pewność i szczelność połączeń hydraulicznych i pneumatycznych opryskiwacza

- sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach jezdnych i ewentualnie uzupełnić,

-sprawdzić czystości wszystkich filtrów znajdujących się w opryskiwaczu, a mianowicie:

●  sito wlewowe.

●  filtr ssawny,

●  filtr samoczyszczący w zaworze sterującym,

●  filtry w obudowach rozpylaczy.

Do czynności przygotowawczych należy również dobór i założenie odpowiednich rozpylaczy, rodzaj rozpylaczy i dobór parametrów pracy opryskiwacza ustalić wg zaleceń producenta preparatu i rodzaju opryskiwanej uprawy (patrz p. 2.5).

WAŻNE Należy zwrócić uwagę na to aby we wszystkich głowicach (na całej długości belki) był ustawiony ten sam typ rozpylacza(przewidziany do oprysku.

## 2.3	AGREGOWANIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM

### 2.3.1	Przygotowanie

Przygotowanie  ciągnika polega głównie na stwierdzeniu  jego  sprawności  ogólnej, zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika.

### 2.3.2	Podłączenie opryskiwacza

Przygotowany do pracy opryskiwacz należy zaczepić do uprzednio przygotowanego ciągnika. W tym celu należy:

-nasunąć przeguby kulowe cięgna rys.7 (1) (prawy i lewy) ciągnika na sworznie (2) zaczepu obrotowego (3) i zabezpieczyć zawleczkami,

-podnieść  przy  użyciu  podnośnika hydraulicznego ciągnika przód opryskiwacza  i przestawić podporę rys 4 (6) w położenie transportowe,

-ustawić w poziomie ramę opryskiwacza,

-połączyć przewody instalacji hydraulicznej rys 7  i elektryczne; z odpowiednimi gniazdami ciągnika

|  | Zabrania się używania jako zawleczek czy sworzni przypadkowo dobranych śrub, drutów itd. |
| --- | --- |

-połączyć  wał przegubowo-teleskopowy przez nasunięcie go na WPM maszyny następnie na WOM ciągnika i zabezpieczyć przed obracaniem się osłony.

-wyłączyć blokadę hamulca rys.7 (8) i ustawić dźwignię zaworu w poz. A

### 2.3.3. Odłączanie opryskiwacza:

-maszynę należy ustawić na równym i twardym podłoży

-ustawić w położenie-przechowywanie

-wyłączyć blokadę hamulca rys.7 (8) i ustawić dźwignię zaworu w poz. B

-wtyczki przewodów podłączyć do „ślepych” (neutralnych) gniazd na opryskiwaczu,

-odłączyć wał przegubowo-teleskopowy od WOM ciągnika,

-unieść opryskiwacz i podporę ustawić w pozycję postojową,

-odłączyć opryskiwacz,

Rys.  7 Agregowanie ciągnika z opryskiwaczem

1-wieszak podnośnika hydraulicznego ciągnika,  2 - sworznie zaczepu obrotowego, 3- wał przegubowo-teleskopowy, 4- osłona pompy, 5 - zaczep obrotowy,  6- instalacja hydrauliczna,

## PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po  uprzednim przygotowaniu ciągnika i podłączeniu go do opryskiwacza należy przeprowadzić próbę jego działania, którą należy poprzedzić przepłukaniem całego układu cieczowego czystą wodą. W tym celu trzeba rozłożyć belkę  polową do pozycji roboczej-   Wymontować rozpylacze aby ułatwić  usunięcie ewentualnych  zanieczyszczeń mechanicznych z przewodów cieczowych. Następnie napełnić zbiornik czystą woda w ilości ok. 200 l. Otworzyć dopływ cieczy do rozpylaczy w belce polowej i włącz napęd pompy przez 2 min. Po przepłukaniu i zamknięciu dopływu cieczy, założyć z ponownie wmontowane elementy z tym, że rodzaj rozpylaczy ustawiać odpowiedni do zamierzonych oprysków. Za pomocą zaworu sterującego ustawić odpowiednie ciśnienie robocze, i pracować przez kilka minut.

W czasie próby należy zwrócić uwagę na prawidłowość rozpylania cieczy z rozpylaczy oraz na stabilność ustawionego ciśnienia roboczego.

Sprawdzić pracę mieszadła w zbiorniku, rozwadniacza środków chemicznych i działa       nie zaworów odcinających dopływ cieczy roboczej do poszczególnych sekcji belki polowej.  Zwrócić uwagę na działanie zaworów przeciwkroplowych. Po wyłączeniu dopływu cieczy do rozpylaczy nie może być żadnych wycieków.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności przeprowadzić próbę podnoszenia belki        na odpowiednia, wysokość. Do tego celu służy cylinder hydrauliczny sterowany rozdzielaczem zewnętrznym, umieszczonym na zewnątrz maszyn lub umieszczonym w kabinie ciągnika. Sprawdzić również działanie instalacji elektrycznej i prawidłowość współdziałania świateł ciągnika ze światłami opryskiwacza.

Powyższe czynności dotyczą pierwszego uruchomienia opryskiwacza.

Rys. 8 Zawór sterujący hydrauliczny położenie dźwigni.

A-składanie belki polowej, B - podnoszenie i opuszczanie  C - ustawienie belki względem podłoża, D - rozkładanie belki polowej

## 2.5. 	INFORMACJE GEOTECHNICZNE

### 2.5.1	Zagrożenia ekologiczne

Użytkownik stosujący środki ochrony roślin, powinien być szczególnie uczulony na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zagrożenia środowiska naturalnego   można uniknąć stosując środki ochrony roślin racjonalnie, starannie i zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie instrukcji.  Stosując je niewłaściwie zwiększa się ryzyko dla środowiska i na szkody w uprawach polowych. Przygotowując ciecz użytkową należy:

1.   przygotowywać z dala od ujęć wodnych i studni,

2. dokładnie obliczyć ilość preparatu konieczną do wykonania zabiegu na określonej powierzchni. Dokładne obliczenie pozwoli na wyeliminowanie problemu związanego z zagospodarowaniem nadmiaru sporządzonej cieczy użytkowej,

3.  środki ochrony roślin stosować dokładnie w wyznaczonych terminach,

4.   przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie - instrukcji stosowania preparatu,

5.  aparaturę ochrony roślin należy dokładnie skalibrować i często kontrolować,

6.  unikać rozlania lub rozsypania preparatów, jeżeli wypadek taki się zdarzy – należy środek szybko zebrać i usunąć a miejsca skażone oczyścić,

7.   opakowania po środkach ochrony roślin trzykrotnie przepłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza i wypryskać podczas zabiegów,

8.  postępować w sposób zgodny z przepisami wynikającymi z ustaw i lokalnych zarządzeń dotyczących utylizacji odpadów i opakowań po środkach ochrony roślin,

9.  nie  magazynować środków ochrony roślin ani opakowań w pobliżu źródeł wody, w odwiertach ani w opuszczonych studniach,

10.  resztki cieczy użytkowej i wodę po myciu aparatury należy rozcieńczyć wjechać ponownie w pole wypryskać, zastosować większą prędkość ciągnika w celu zmniejszenia dawki cieczy na hektar.

### 2.5.2	 Prawidłowy oprysk

Podstawowym warunkiem prawidłowo wykonanego zabiegu środkami ochrony roślin jest równomierne pokrycie roślin lub szkodników cieczą opryskową. Wymaga to rozdzielenia cieczy na możliwie drobne krople. Ze względu na uzyskaną wielkość kropli opryskiwanie można podzielić na następujące zakresy:

- opryskiwanie grubokropliste, przy średnicy kropli powyżej 150µm,

-opryskiwanie drobnokropliste, przy średnicy kropli w zakresie 50-150µm,

-zamgławienie, przy którym średnica kropli jest mniejsza niż 50 µm.

Wielkość kropli ma duży wpływ nie tylko na jakość pokrycia roślin, lecz również na zasięg i kierunek strumienia cieczy. Duże krople stosunkowo łatwo opadają i mogą być skierowane dokładnie tam. gdzie potrzebny jest oprysk. Natomiast małe krople utrzymują się w powietrzu znacznie dłużej i mogą być znoszone przez wiatr na duże odległości.

Ważnym czynnikiem warunkującym wysoką skuteczność zabiegu jest wyznaczenie odpowiedniego terminu oprysku. Pod pojęciem odpowiedniego terminu oprysku należy rozumieć termin optymalny ze względu na rozwój chronionej rośliny i fazę rozwojową. Właściwy termin ustala się w oparciu o informacje służb do tego celu powołanych lub o własne obserwacje.

Zabiegi wykonane zbyt wcześnie lub zbyt późno nie gwarantują właściwej skuteczności, są niecelowe z ekonomicznego punktu widzenia i szkodliwe dla środowiska. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia zabiegu jest również odpowiednia pogoda. Nie należy wykonywać zabiegów opryskiwania bezpośrednio przed deszczem, po deszczu i przed, obeschnięciem roślin. Ważna jest również właściwa temperatura powietrza podczas zabiegu, która różni się w zależność; od rodzaju preparatu i określana jest na etykiecie preparatu.

Zaleca się wykonywanie oprysku na otwartych przestrzeniach rano lub wieczorem ze względu na korzystniejszą temperaturę i mniejszą prędkość wiatru ( w praktyce rolniczej za dopuszczalną prędkość wiatru uznaje się 3 m/sek.).

|  | Miejsce stosowania środka ochrony roślin musi być oddalone co najmniej 5m od dróg publicznych i co najmniej 20m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwestycyjnych pasiek i rezerwatów przyrody, upraw zielarskich itp. |
| --- | --- |

Przystępując do opryskiwania należy pamiętać o przestrzeganiu okresów karencyjnych (liczba dni ostatniego opryskiwania do zbioru), zależy od rośliny i środka chemicznego.

Kolejność wykonywania zabiegów ochronnych  roślin, ich terminy oraz dawki stężenia środków chemicznych powinno być ustalane przez specjalistów.

Prędkość jazdy podczas opryskiwania powinna być stała aby na całej powierzchni równomiernie rozprowadzić ustaloną dawkę cieczy.

Belkę polową ustawiamy na takiej wysokości, by rozpylacze znajdowały się około 0.5 m. nad wierzchołkami opryskiwanych roślin.

Oprysk należy wykonać tak, aby środek chemiczny nie był przenoszony na sąsiednie pola.

### 2.5.3	Tablica stężeń

Ilość środka chemicznego na jeden zbiornik opryskiwacza o pojemności V [l] oblicza się wg wzoru:

gdzie;

A - ilość środka chemicznego w kg, lub w litrach.

K - stężenie cieczy w %,

V - pojemność zbiornika opryskiwacza.

W tablicy 1 podano ilości środka chemicznego, które należy zmieszać z określoną ilością wody, aby uzyskać wymagane stężenie cieczy.

Np.: dla uzyskania cieczy o stężeniu 0,8 % w 400 litrach wody, najeży dodać 3,2 kg (lub litra) środka chemicznego.

Jeżeli ilość wymaganej wody nie jest podana w tablicy 1, a chcemy otrzymać ciecz o określonym stężeniu, należy dodać odpowiednie dawki środka chemicznego, podane przy odpowiednich ilościach wody.

Np., aby uzyskać ciecz o stężeniu 0,8 % w 1100 litrach wody, należy dodać dawki środka chemicznego podane w tablicy dla 100 i 1000 litrów. Otrzymamy wtedy 0,8 + 8,0 = 8,8 kg ( lub litra) tego środka.

Tablica 4

| Stężenie cieczy {%} | Ilość przygotowanej wody w litrach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
|  | Dawka preparatu w kilogramach lub litrach |  |  |  |  |
| 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 0,2 | 0,2 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 0,3 | 0,3 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| 0,4 | 0,4 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 0,5 | 0,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 |
| 0,6 | 0,6 | 6,0 | 9.0 | 12.0 | 15,0 |
| 0,7 | 0,7 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 17,5 |
| 0,8 | 0,8 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| 0,9 | 0,9 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 |
| 1,0 | 1,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 2,0 | 2,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| 3,0 | 3,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 75,0 |

WAŻNE-dla uzyskania wymaganej ilości cieczy wypryskiwanej na jeden hektar należy dobrać odpowiednią prędkość jazdy, ciśnienie, średnicę otworu rozpylacza wirowego, lub wielkość rozpylacza szczelinowego.

### 2.5.4 Obliczanie prędkości jazdy ciągnika

W tym celu należy:

- Zmierzyć odcinek 100m najlepiej na polu gdzie będzie przeprowadzony oprysk

- Włączyć odpowiedni bieg, zmierzyć czas potrzebny do pokonania 100m. Następnie wg poniższego wzoru obliczyć prędkość roboczą.

Przykład: zmierzony czas do pokonania zmierzonego odcinka 100m wynosi 52sek.

2.5.5 Obliczenie wydajności opryskiwacza

Do określania założonej wydajności opryskiwacza, należy skorzystać z następującego

wzoru;

Przykład:

Założyliśmy dawkę oprysku 200 l/ha, opryskiwaczem z belką opryskową o szerokości 18m z prędkością 7 km/h

### 2.5.6 Określanie wydatku  rozpylaczy za pomocą naczynia pomiarowego

Przeprowadzenie kontroli wydatku z rozpylaczy powinno być przeprowadzone:

- na początku sezonu agrotechnicznego,

- każdorazowo po okresie 100 godz. pracy,

- po każdej zamianie ciągnika,

- po zamianie typu rozpylaczy, lub ciśnienia roboczego.

W tym celu należy:

-napełnić opryskiwacz czystą wodą,

-sprawdzić system filtrowania cieczy (wymiar oczka filtra tłocznego musi być mniejszy od najmniejszej średnicy wypływowej rozpylacza).

-sprawdzić sprawność manometru

-przygotować naczynie pomiarowe ze skalą 0,2 dcm³, o pojemności co najmniej 2 dcm³ oraz stoper, lub zegarek z sekundnikiem,

-posługując się tabelą 5÷7, ustalić parametry pracy opryskiwacza dla założonego typu rozpylaczy;  np. dla rozpylaczy TeeJet. 110-VP-03 oraz założonej dawce cieczy 200 l/ha i przyjętej prędkości roboczej 7 km/h wymagane ciśnienie robocze powinno wynosić 2,8 bar (patrz tablica 6)

-wytypować losowo rozpylacze na belce polowej, na których będzie przeprowadzony
pomiar (zaleca się, aby pomiar wykonać na co najmniej po jednym rozpylaczu z każ-
dej sekcji.)

WAŻNE- Wydatek nie powinien być mierzony na rozpylaczu umieszczonym w pobliżu węża zasilającego sekcję, ani też w miejscu od niego najbardziej oddalonym.

-włączyć napęd pompy,  otworzyć  dopływ cieczy  do rozpylaczy na belce, ustawić wymagane ciśnienie.

-podstawić naczynie pomiarowe dokładnie pod rozpylaczem tak, aby cały strumień rozpylanej cieczy był wychwytywany i jednocześnie włączyć stoper.

- po 60 sek. odstawić naczynie z zebraną cieczą i ustawić je na poziomym podłożu.

-odczytać na skali naczynia i zapisać ilość zebranej cieczy z rozpylacza w l/min. Dokładność kontroli wydatku zależy od ilości przebadanych rozpylaczy oraz od ilości wykonanych powtórzeń pomiarów dla tych samych rozpylaczy.

Przykład wyników pomiarów i obliczeń:

| Pomiar 1 | Pomiar 2 |
| --- | --- |
| wydatek, l/min rozpylacz nr 1 1,17 rozpylacz nr 8 1,20 rozpylacz nr 15 1,18 | wydatek, l/min rozpylacz nr 1 1,18 rozpylacz nr 8 1,19 rozpylacz nr 15 1,20 |

Z otrzymanych wyników należy obliczyć średni wydatek wg wzoru:

W odniesieniu do przyjętych wyżej parametrów pracy opryskiwacza nominalny  wydatek cieczy z jednego rozpylacza powinien  wynosić:

*W- rozstaw rozpylacza na belce opryskowej w (cm)

Wydatek belki

Przykład

Zmierzony średni wydatek z rozpylaczy 1.18 l/min V jazdy 7 km/h, szer. robocza belki opryskowej  8 m

## 2.6.TECHNIKA OPRYSKU

Wykonanie, zabiegu ochrony roślin, polega na naniesieniu środków ochrony roślin, w postaci rozdrobnionej cieczy o różnej wielkości kropel na powierzchnię opryskową .

Zalecenia dotyczące doboru rozpylaczy:

-opryskiwanie herbicydami doglebowymi, wymaga dużych kropel. Duże krople nie są znoszone przez wiatr i dają równomierne rozłożenie preparatu na całej powierzchni gleby. Zaleca się je wykonywać rozpylaczami szczelinowymi z większymi otworami np. Teejet 110-VP-04 (czerwonej),

-opryskiwanie herbicydami dolistnymi wymaga równomiernego nanoszenia preparatu na rośliny. Zaleca sieje wykonywać rozpylaczami szczelinowymi np. Teejet i 110-VP-02 lub VP-03 (żółte lub niebieskie),

-opryskiwanie insektycydami (owadobójczej) należy wykonywać małymi kroplami. Zaleca się wykonywać rozpylaczami szczelinowymi np. Teejet 110-VP-02 (żółte),

|  | Po oprysku herbicydami, ze względu na bardzo dużą agresywność, należy bezwzględnie dokładnie wypłukać opryskiwacz wraz z całym układem cieczowym, celem nie dopuszczenia wymieszania się herbicydów ze środkami chemicznymi o innym działaniu, w następstwie czego może dojść do zniszczenia upraw. |
| --- | --- |

Szczegółowy dobór parametrów oprysku dla uzyskania żądanej dawki cieczy w zależności od ciśnienia roboczego, oraz prędkości roboczej zamieszczono w tablicach wydatków.

Tablice dawkowania cieczy dla poszczególnych typów rozpylaczy

-Zalecane wartości

| Rozpylacz szczelinowy -02-żółty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dawka cieczy l/ha | jednostki | Prędkość jazdy w km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Ciśnienie oprysku/wydajność z jednego rozpylacza |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | bar |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
|  | l/min |  |  |  | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 |
| 150 | bar |  | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 4,7 | 5,9 |  |
|  | l/min |  | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 |  |
| 200 | bar | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |
|  | l/min | 0,50 | 0,67 | 0,83 | 1,00 |  |  |  |  |
| 250 | bar | 1,8 | 3,3 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  | l/min | 0,63 | 0,83 | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 300 | bar | 2,6 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | l/min | 0,75 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | bar | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l/min | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | bar | 4,7 |  |  |  |  | 1 bar= 0,1 MPa |  |  |
|  | l/min | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Rozpylacz szczelinowy – 03- niebieski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dawka cieczy l/ha | jednostki | Prędkość jazdy w km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Ciśnienie oprysku/wydajność z jednego rozpylacza |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | bar |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,4 |
|  | l/min |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,83 |
| 150 | bar |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
|  | l/min |  |  |  | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 |
| 200 | bar |  |  | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5,8 |
|  | l/min |  |  | 0,83 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 |
| 250 | bar |  | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 5,8 |  |  |
|  | l/min |  | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 |  |  |
| 300 | bar | 1,2 | 2,3 | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |
|  | l/min | 0,75 | 1,04 | 1,25 | 1,50 |  |  |  |  |
| 350 | bar | 1,6 | 2,8 | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  | l/min | 0,88 | 1,17 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| 400 | bar | 2,1 | 3,7 | 5,8 |  |  | 1 bar= 0,1 MPa |  |  |
|  | l/min | 1,00 | 1,33 | 1,67 |  |  |  |  |  |

| Rozpylacz szczelinowy – 04- czerwony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dawka cieczy l/ha | jednostki | Prędkość jazdy w km/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Ciśnienie oprysku/wydajność z jednego rozpylacza |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | bar |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
|  | l/min |  |  |  |  |  | 1.00 | 1,13 | 1,25 |
| 200 | bar |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,3 |
|  | l/min |  |  |  | 1,00 | 1,17 | 1.33 | 1,50 | 1,67 |
| 250 | bar |  |  | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 5,1 |
|  | l/min |  |  | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,88 | 2,08 |
| 300 | bar |  | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 4,7 | 5,9 |  |
|  | l/min |  | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 |  |
| 350 | bar |  | 1,6 | 2,5 | 3,6 | 4,9 |  |  |  |
|  | l/min |  | 1,17 | 1,46 | 1,75 | 2,04 |  |  |  |
| 400 | bar | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 4,7 |  | 1 bar = 0,1 MPa |  |  |
|  | l/min | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 2,00 |  |  |  |  |

## 2.7 POŁOŻENIE POLOWE BELKI ROBOCZEJ

|  | Belka polowa opryskiwacza P l66 (składana)* opuszczana i podnoszona hydraulicznie - podnoszona opuszczana hydraulicznie- składana ręcznie |
| --- | --- |

Zadaniem belki polowej jest pokrycie pola równomierną warstwą cieczy roboczej. Rozkładanie belki polowej odbywa się ręcznie. Po rozłożeniu belki należy ustawić ja na wymaganą wysokość. Jeżeli opryskiwanie odbywa się na pochyleniu belkę ustawić równolegle do powierzchni ( w wersji do tego przystosowanej). Zmiana wysokości belki polowej odbywa się hydraulicznie przy pomocy siłownika (siłowników) sterowanego z kabiny , natomiast zmiana kąta pochylenia odbywa się samoczynnie (stabilizacja) lub hydraulicznie w zależności od wersji.

W celu rozłożenia belki polowej, należy zachować następującej kolejności czynności: -wyjąć zabezpieczenia ,  rozłożyć ramiona boczne w położenie robocze

i zablokować je przy rozłożonych skrzydłach ramion na pełną szerokość, odbezpieczyć blokadę wychyłu belki roboczej rys 9(A) -podnieść belkę polową na wysokość umożliwiającą wyciągnięcie bolców zabezpieczających wysokość rys 9(B)

-ustawić wymaganą wysokość.

Do składania belki polowej należy zachować dokładnie odwrotny tok wykonywanych czynności.

W celu rozłożenia belki polowej podnoszonej i rozkładanej hydraulicznej należy przestrzegać następującej kolejności:

-podnieść belkę polową do maksymalnej wysokości i wypoziomować,

-rozłożyć ramiona belki polowej (w opryskiwaczu wszystkie  skrzydła belki polowej rozkładają się równocześnie za pomocą siłowników hydraulicznych),

-opuścić belkę polową na żądaną wysokość roboczą,

-podczas oprysku, stabilizacja belki polowej musi być odblokowana –wyjąć  sworznie blokujące,

Przy składaniu belki polowej do pozycji transportowej, należy zachować następującą kolejność:

-podnieść belkę polową do maksymalnej wysokości i wyrównać poziom,- złożyć ramiona belki (wszystkie skrzydła składają się równocześnie przy pomocy siłownika hydraulicznego),-opuścić belkę polową na gniazda podpór do pozycji transportowej i wyłączyć hydraulikę,- podczas transportu, stabilizacja belki musi być zablokowana.

Po rozłożeniu belek polowych i przygotowaniu do pracy, opryskiwacz należy poddać próbie działania, poprzedzonej płukaniem całego układu cieczowego czystą wodą, W celu ułatwienia usunięcia przy płukaniu ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych z przewodów, należy uprzednio wymontować filtry i rozpylacze. Po płukaniu układu cieczowego i zbiornika, należy zamontować poprzednio wymontowane elementy. Rozpylacze powinny być już odpowiednio dobrane do prawidłowego przeprowadzenia oprysku.

Rys.9 Blokada ramy dźwigu belki polowej

Próbę działania należy wykonać w następujący sposób:

-uruchomić pompę przez włączenie wałka przegubowo-teleskopowego,

-pokrętłem zaworu sterującego rys. 12 (1) ustawić odpowiednie ciśnienie robocze -pracować przez kilka minut,

-regulacje zaworu przeprowadzić wg. instrukcji obsługi zaworu sterującego, zamieszczoną w p. 2.10,

-w czasie próby zwrócić uwagę na równomierne rozpylanie cieczy przez rozpylacze oraz sprawdzać stabilność ustawionego ciśnienia roboczego,

-sprawdzić intensywność mieszania przez mieszadło hydrauliczne,

-sprawdzić działanie instalacji elektrycznej opryskiwacza i prawidłowość współdziałania świateł ciągnika ze światłami opryskiwacza,

-w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu, należy ustalić przyczynę i usunąć

## 2.8.ROZWADNIACZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Rozwadniacz (rys.  10) przeznaczony jest do wstępnego rozwadniania środków chemicznych, przed ich umieszczeniem w zbiorniku głównym opryskiwacza.

Rys. 10- Ogólny widok rozwadniacza środków chemicznych

1. Zbiornik rozwadniacza

2. Pokrywa rozwadniacza

3. Zawór rozwadniacza. poz. O- otwarte, poz. Z - zamknięte

4. Wąż ssawny rozwadniacza

5. Wąż dopływu cieczy - mieszanie

6. Zawór główny A- poz. - zassanie cieczy z rozwadniacza B- zassanie    cieczy z zbiornika głównego.

Przygotowanie cieczy roboczej;

-napełnić wstępnie wodą zbiornik opryskiwacza do ok. 1/3 pojemności.

-zamknąć zawory sekcyjne na zaworze sterującym,

-zawór główny ustawić w poz. B.

-	zawór praca przelew - ustawić w Poz. przelew
-otworzyć pokrywę rozwadniacza (2)

-nalać do zbiornika ok. 10 litrów wody

-włączyć WOM ciągnika - uruchomienie pompy,

-odkręcić regulator przepływu cieczy przez filtr rys 12 (7)

-zawór rozwadniacza ustawić w poz. O

-środek do rozwadniacza wsypywać małymi proporcjami, przestrzegać przy tym instrukcji producenta podanej na etykiecie opakowania,

-po rozwodnieniu przestawić dźwignię zaworu głównego w położeniu A

-po wypłukaniu środka zawór (3) przestawić na położenie (Z)

- po opróżnieniu rozwadniacza dźwignię zaworu głównego (6) ustawić w położenie B,

-zakręcić regulator przepływu cieczy rys. 12 (7)

- przez okres ok. 10÷15min. Należy mieszać ciecz roboczą w zbiorniku (można tę czynność wykonać w czasie dojazdu na pole).

|  |  | Jeżeli dojdzie do kontaktu środka chemicznego z ciałem operatora natychmiast należy przemyć miejsce skażone wodą |
| --- | --- | --- |

|  |  | Nigdy nie wyrzucaj pustych opakowań po środkach ochrony roślin. |
| --- | --- | --- |

| ZAPAMIĘTAJ | Po zakończeniu pracy rozwadniaczem, należy go dokładnie oczyścić i wypłukać, uważając przy tym aby nie uszkodzić sita. |
| --- | --- |

## 2.9 POMPA

Przeznaczenie

Pompa przeponowa (Rys. 11) przeznaczona jest głownie do aparatury ochrony roślin. Konstrukcja pompy zapewnienia wysoką odporność na agresywne działanie środków ochrony roślin. Pompa przystosowana jest do napędu od WOM ciągnika przy pomocy wału przegubowo-teleskopowego.

Dane techniczne  					                  Tablica 8

| Producent | UDOR-ITALIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa-symbol | - | RO 160 | RO 250 | RO 132 |
| Liczb obrotów WPM | obr/min | 540 |  |  |
| Wydajność 540 obr/min | l/min | 160 | 250 | 132 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 20 |  |  |

Rys.11 Pompa przeponowa

1. Głowica

2. Wałek wielowypustowy

3. Osłona wałka wielowypustowego

4.Zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu

5. Nakrętka zbiornika oleju

6. Króciec ssawny

7. Króciec tłoczny

8. Podstawa pompy

9. Korek spustowy cieczy

Przygotowanie pompy do pracy

Przed uruchomieniem pompy do pracy, należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniczku (4). W przypadku niedoboru oleju, uzupełnić do wymaganego poziomu.

Sprawdzić szczelność podłączonych węży: ssawnego i tłoczącego.

Obsługa techniczna

W celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy pompy należy: -każdorazowo po zakończeniu pracy układ cieczowy przepłukać czystą wodą,

-po zakończonym sezonie eksploatacyjnym oraz w okresie przymrozków wiosenno-jesiennych, należy spuścić resztkę wody z pompy.

|  | Nie spuszczona woda może zamarznąć, co grozi uszkodzeniem pompy. |
| --- | --- |

-co 200 godzin pracy oraz przed każdym nowym sezonem eksploatacyjnym wymienić olej na nowy; pierwszą wymianę oleju przeprowadzić po 50 godzinach pracy pompy,

-raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu eksploatacyjnego, wymienić: przepony pompy oraz zaworki zwrotne na nowe

-przez pierwsze 16 godzin pracy, zespoły pompy docierają się i nie wolno przekraczać ciśnienia pracy 16 bar.

|  | Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego. |
| --- | --- |

Spuszczanie resztek wody z pompy

W  tym celu należy z głowicy (1) wykręcić korek spustowy

Wymiana oleju

Aby wymienić olej w pompie, należy odkręcić korek spustowy i spuścić zużyty olej.

Olej należy spuszczać z rozgrzanej pompy. Po spuszczeniu oleju i wkręceniu korka spustowego, należy odkręcić przykrywę ze zbiorniczka wlewowego i wlać olej wg danych producenta pompy, do wymaganego poziomu.

Wymiana zaworów  i przepon w pompie

Wymianę zaworków  i przepon najlepiej zlecić firmie specjalizującej się w naprawach pomp.

Objawy i przyczyny niesprawności w pracy pompy

| Objawy uszkodzenia | Przyczyna | Sposób naprawy |
| --- | --- | --- |
| Wycieki oleju zmieszanego z wodą przez wskaźnik oleju | Pęknięcie przepony pompy | Wymienić przeponę na nową |
| Spadek ciśnienia roboczego | Uszkodzone zaworki zwrotne(tłoczne) | Wymienić na nowe |
| Spadek wydajności pompy lub pompa nie tłoczy cieczy | Uszkodzone zaworki zwrotne(ssawne) | Wymienić na nowe |
|  | Nieszczelność układu ssawnego | Sprawdzić stan uszczelek układu ssawnego, uszkodzone wymienić na nowe |
|  | Zbyt duże opory przepływu w układzie ssawnym | Przeczyścić filtr ssawny |

## 2.10. ZAWÓR STERUJĄCY

### 2.10.1. Informacje ogólne

Zawór sterujący z filtrem samoczyszczącym służy do regulacji i ustalania ciśnienia pracy cieczy opryskowej w opryskiwaczu, oraz do sterowania jej przepływem Filtr samoczyszczący, umieszczony w zaworze, służy do oczyszczania cieczy opryskowej Skierowanej do zaworów sekcyjnych. Zawór pełni też funkcję zaworu bezpieczeństwa

Rys. 12 Zawór sterujący

| 1. Pokrętło stałej regulacji ciśnienia | 7. Regulator przepływu cieczy przez filtr |
| --- | --- |
| 2. Zawory dźwigniowe sekcji belki polowej | 8. Filtr samoczyszczący |
| 3. Zawór dźwigniowy rozwadniacza | 9. Króciec wlotowy cieczy roboczej na sekcje belki polowej |
| 4. Pokrętło płynnej regulacji ciśnienia | 10. Króciec wlotowy na przelew |
| 5. Zawór praca- przelew | 11.Króciec wlotowy na rozwadniacz |
| 6. Króciec wlotowy cieczy roboczej na sekcje belki | 12.Manometr |

### 2.10.2 Regulacja ciśnienia - sterowanie przepływem cieczy

Ciecz opryskowa doprowadzona jest z pompy przewodem rys 5 (15) do zaworu sterującego. Po ustawieniu dźwigni praca - przelew w poz. praca rys 12 (5) następuje otwarcie dopływu cieczy do zaworów dźwigniowych (2). W zależności od położenia ich dźwigni następuje otwarcie lub zamknięcie dopływu cieczy opryskowej do sekcji roboczych belki polowej opryskiwacza.

Ciśnienie zgrubne cieczy w układzie reguluje się przez obracanie pokrętła (1), a ciśnienie dokładne pokrętłem (4) pokręcając tak długo, aż manometr (12) wskaże wymagane ciśnienie

`ZAPAMIĘTAJ Obracając pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększamy, a obracając w kierunku odwrotnym obniżamy ciśnienie cieczy.

W trakcie regulacji ciśnienia należy wykonać następujące czynności:

-zaniknąć zawór dźwigniowy rozwadniacza rys 12 (3),

-otworzyć zawory dźwigniowe sekcji opryskowych (2),

- otworzyć zawór praca-przelew w pozycję praca (12),

-ustawić obroty znamionowe pompy,

-wyregulować ciśnienie robocze opryskiwacza pokrętłem (4).

ZAPAMIĘTAJ Regulator przepływu cieczy przez filtr (rys 12. p.7), musi być zawsze zakręcony

Przestrzeganie tych zasad zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia roboczego niezależnie od ilości pracujących sekcji opryskowych

### 2.10.3. Obsługa techniczna

W celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy zaworu należy: -podczas pracy kontrolować czy nie następują przecieki na połączeniach węży z zaworem sterującym lub na samym zaworze -jeżeli wystąpią jakiekolwiek przecieki i nieszczelności natychmiast usunąć,  -każdorazowo po zakończonej pracy cały układ cieczowy opryskiwacza przepłukać czystą wodą -w sezonie agrotechnicznym, najlepiej po zakończonej pracy, oczyścić wkład filtrujący filtra samoczyszczącego.

## 2.11. ZAWÓR STERUJĄCY ELEKTRONICZNY BRAVO 300

## 2.11.1. Menu główne

## 2.11.2 Programowanie wstępne

## 2.11.3 Ustawienie jednostek pomiaru

## 2.11.4 Ustawienie ilości sekcji belki

### 2.11.5 Ustawienie długości belki

### 2.11.6 Ustawienie wielkości rozpylacza

### 2.11.7 Ustawienie zaworu sekcji

### 2.11.8 Ustawienie stałego przepływu.

### 2.11.9 Automatyczna kalibracja

### 2.11.10 Ustawienie przetwornika ciśnienia

### 2.11.11 Automatyczna kalibracja przetwornika ciśnienia

### 2.11.12 Ustawienia ciśnienia i przepływu

### 2.11.13 Ustawienia pojemności zbiornika i rezerwy

### 2.11.14 Ustawienie automatyczne znacznika pianowego

### 2.11.15 Sprawdzenie wprowadzonych danych

### 2.11.16 symulacja Prędkości

### 2.11.17 Przyciski i przełączniki

### 2.11.18 Wejście cyfrowe

### 2.11.19 Wejście analogowe

### 2.11.20 Zawór sterujący

### 2.11.21 Ustawienia – raport

### 2.11.22 Dane komputera

### 2.11.23 Schemat połączeń

Rys. 13 Schemat połączeń

1-5 elektrozawory, 6-7bezpieczniki, A-czujnik ciśnienia, B – przepływomierz, C- zawór regulacyjny, D- zawór główny, E-czujnik prędkości, F- znacznik pianowy, G- sekcje opryskowe, H- pompa, I –filtr ssący, J- komputer, K- włącznik sekcji opryskowej

### 2.11.24 Obliczanie stałej koła  - przy zmianie opony

Przy zmianie koła na inne zmienia się obwód. W tym przypadku należy zmienić stałą prędkość, aby komputer mógł poprawnie mierzyć przebytą odległość co umożliwia poprawne obliczanie cieczy zużytej na jednostkę powierzchni.

Obliczanie stałej koła:

Pomiar odcinka przebytego przez koło ( z zainstalowanym czujnikiem prędkości.)  po wykonaniu 10 obrotów – w oponach ciśnienia eksploatacyjne.

Przykład:
-odcinek przebyty przez koło po wykonaniu 10 obr=25,4m

-liczba magnesów                                               10 szt

Stała wynosi:

# 3. 	PRZEJAZDY TRANSPORTOWE

Jazdę po drogach publicznych (maszyna zagregowana z ciągnikiem) można wykonać

dopiero po uprzednim ustawieniu maszyny w położenie transportowe, to znaczy:

-podporę dyszla ustawić w pozycji transportowej i zabezpieczyć sworzniem.

- belkę polową złożyć i zabezpieczyć przed samoczynnym rozłożeniem,

-stopnie drabinowe złożyć do pozycji transportowej i zabezpieczyć przed opadaniem.

Do jazdy transportowej po drogach publicznych niezbędne jest wyposażenie opryskiwacza w światła na tablicach ostrzegawczych wg normy PN-R-41001 i PN-R-41002. (wyposażenie dodatkowe nie dostarczone przez producenta) :

-światła tylne prawe i lewe (pozycyjne, hamowania „stop" i kierunkowskazy)

-światła odblaskowe tylne trójkątne,

-światło pozycyjne przednie białe (po prawej i lewej stronie).

- światło odblaskowe przednie białe (po prawej i lewej stronie),

-światła odblaskowe boczne żółte (po prawej i lewej stronie wzdłuż maszyny),

-mieć sprawną instalację pneumatyczną hamulcową, a z tyłu w uchwycie zamontowana trójkątną tablicę wyróżniającą (Rys. 3).

ZAPAMIĘTAJ Nie przekraczaj dopuszczalnej prędkości 15 km/h Unikaj gwałtownych skrętów. Wyłączyć napęd na WOM ciągnika.

|  |  | Zabrania się transportu po drogach publicznych, jeżeli układ zamykania belki jest niesprawny. Zabrania się przewożenia osób na ciągniku lub maszynie. Podczas przejazdów po drogach publicznych, operator ciągnika musi zachować ostrożność i stosować się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Opryskiwacz musi mieć sprawną instalację elektryczną i pneumatyczną a z tyłu zamocowaną trójkątną tablicę wyróżniającą. Światła i tablica ostrzegawcze muszą być czyste. |
| --- | --- | --- |

|  | Opryskiwacz nie posiada hamulca postojowego ręcznego. Podczas przejazdów po drogach publicznych masa całkowita opryskiwacza ( z napełnionym zbiornikiem) nie może przekraczać 3t |
| --- | --- |

# 4. 	OBSŁUGA TECHNICZNA

Do podstawowych czynności w zakresie obsługi technicznej należy kontrola poszczególnych zespołów opryskiwacza, czyszczenie oraz przestrzeganie terminów smarowania.

Rozmieszczenie punktów smarowania oraz częstotliwość wymiany i rodzaj smaru zamieszczono w pkt. 4.5.1.

Przed wymianą smaru, lub jego uzupełnieniem, punkty smarowania należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. W pompie należy utrzymywać właściwy poziom oleju.

|  | Przeglądy, czyszczenia i naprawy przeprowadzać tylko przy wyłączonym WOM ciągnika i wyjętym kluczyku ze stacyjki ciągnika. |
| --- | --- |

## 4.1 	HAMULEC*

W opryskiwaczu hamulec pneumatyczny (zasadniczy) ustawiony i wyregulowany jest przez producenta. Podczas eksploatacji, wskutek zużycia się okładzin hamulcowych lub poluzowania połączeń, hamowność opryskiwacza może być niewystarczająca. Dlatego okresowo należy sprawdzać działanie hamulca. Podczas próby hamowania koła jezdne powinny hamować jednocześnie, a opryskiwacz nie powinien zarzucać.

WAŻNE W instalacji hamulcowej nie należy przeprowadzać (we własnym zakresie ) regulacji zaworu sterującego, gdyż można go uszkodzić. Zawór ten nie wymaga obsługi i konserwacji w czasie eksploatacji, gdy nie jest niesprawny – wymienić na nowy

Opryskiwacz nie posiada hamulca-mechanicznego.

Role hamulca postojowego pełni zawór pneumatyczny. Opryskiwacz odłączony od ciągnika należy zabezpieczyć przed samoczynnym przemieszczeniem się, a pod koła jezdne należy podstawić kliny.

*Dotyczy opryskiwaczy powyżej 2500l

## 4.2 	NAPRAWA ZBIORNIKA Z LAMINATU POLIESTROWO SZKLANEGO

Uszkodzenia zbiornika z PWS można łatwo naprawić przy zastosowaniu maty, tkaniny szklanej, żywicy poliestrowej lub epoksydowej.

## 4.3. 	KONSERWACJA

Po zakończonej pracy należy:

- opryskiwacz dokładnie oczyścić i wymyć strumieniem wody,

- po wyschnięciu, miejsca uszkodzeń powłoki lakierniczej pokryć cienka warstwą oleju lub smaru.

W ramach przeglądów okresowych, raz w miesiącu, lub po przepracowaniu każdych 500÷1000 ha należy

-	wykonać wszystkie czynności wchodzące w zakres przeglądów codziennych,

-	dokonać gruntownego przeglądu zewnętrznego maszyny oraz sprawdzić w szczególności układ przeniesienia napędu, hamulcowy i układ jezdny.

-	wszystkie zauważone usterki należy usunąć, a ewentualne braki uzupełnić.

Po zakończonym sezonie pracy, przed okresem przechowywania, należy wykonać niżej wymienione czynności:

- maszynę starannie umyć i wyczyścić,

- sprawdzić powłokę farby, miejsca uszkodzone oczyścić z korozji oraz zanieczyszczeń, a następnie odtłuścić i pokryć farbą podkładową oraz nawierzchniową,

- niemalowane części metalowe pokryć smarem,

- sprawdzić poziom oleju w pompie przeponowej, w razie potrzeby uzupełnić do wymaganego poziomy,

- wał przegubowo-teleskopowy oczyścić i zakonserwować,

- koła oczyścić, zmniejszyć ciśnienie powietrza w oponach.

Wszystkie części uszkodzone, lub nadmiernie zużyte należy naprawić, lub wymienić na nowe.

## 4.4 	SMAROWANIE

|  |  | Po zakończeniu sezonu eksploatacyjnego (opryskowego) opryskiwacz należy starannie umyć, spuścić wodę ze zbiorników i z całego układu cieczowego. |
| --- | --- | --- |

Wszystkie miejsca smarowania, należy napełnić świeżym smarem lub olejem. Miejsca odrapane z farby powinny być po uprzednim oczyszczeniu, pomalowane ponownie. Przewody cieczowe należy oczyścić i osuszyć. Opryskiwacz należy przechowywać w miejscu suchym.

Przerwę między sezonem opryskowym, należy wykorzystać na przeprowadzenie ogólnego przeglądu i napraw.

| ZAPAMIĘTAJ | Przed wymianą smaru lub jego uzupełnieniem , punkty smarowania należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. W pompie należy utrzymać właściwy poziom oleju. |
| --- | --- |

### 4.4.1 	Punkty smarowania

Tablica 9

| Lp. | Punkty smarowania | Gatunek oleju lub smaru | Częstotliwość wymiany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa przeponowa | Olej przekładniowy wg. Danych producenta pompy | Co 100godzin pracy. Raz w roku przed sezonem agrotechnicznym | Wlać do połowy wysokości wskazań poziomu oleju |
| 2 | Sworznie przegubu belki | Smar STP | Co 100 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 3 | Rolka siłownika | Smar stały ŁT 42 | Co 100 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 4 | Tuleja pionowa zaczepu | Smar stały ŁT 42 | Co 200 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 5 | Końcówki kulowe | Smar stały ŁT 42 | Co 200 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 6 | Tuleja pozioma zaczepu | Smar stały ŁT 42 | Co 100 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 7 | Powierzchnie wielowypustów | Smar stały ŁT 42 | Co 20 h pracy | Przed odstawieniem na dłuższy postój opryskiwacza |
| 8 | Pompy i wału teleskopowego | Smar stały ŁT 42 | Co 200 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 9 | Wał przegubowo- teleskopowy | Smar stały ŁT 42 | Przed każdorazowym rozpoczęciem eksploatacji nie rzadziej niż co 8 h pracy | Przy całkowicie rozsuniętym wale i po usunięciu zanieczyszczeń |
| 10 | Śruba napinacza | Smar STP | Co 100 h pracy |  |
| 11 | Sworzeń siłownika | Smar stały ŁT 42 | Co 200 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 12 | Sworzeń stabilizacji | Smar stały ŁT 42 | Co 100 h pracy | Smarowniczka ręczna |
| 13 | Powierzchnie ślizgowe sań | Smar stały ŁT 42 | Co 50 h pracy |  |

### 4.4.2 	Higiena

W zasadzie materiały smarownicze używane w pracach konserwacyjnych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednak przy dłuższym kontakcie z smarami może dojść do jej podrażnienia.

Stosując oleje o niewielkiej lepkości istnieje prawdopodobieństwo podrażnienia skóry, dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w pracach z zużytymi olejami, gdyż są one dodatkowo zanieczyszczone.

Praca z użyciem materiałów konserwacyjnych ( oleje, smar) zawsze powinna przebiegać z zachowaniem odpowiednich zasad higieny.

### 4.4.3 	Składowanie

Składowanie materiałów smarowniczych powinno odbywać się w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Materiałów smarowniczych nie należy przechowywać w otwartych pojemnikach.

### 4.4.4 	Olej

Przy stosowaniu oleju w zasadzie nie ma żadnych przeciw wskazań, poza zachowaniem ogólnych zasad higieny przy pracach z materiałami smarowniczymi.

Zużyty olej może zawierać środki szkodliwe.

|  | Zużyty olej zawiera szkodliwe zanieczyszczenia, mogące być przyczyną poważnej choroby. Wskazane więc jest zachowanie dużej ostrożności przy pracy z zużytym olejem. Ręce należy chronić stosując rękawice ochronne. Miejsca zabrudzone olejem należy dokładnie umyć wodą z mydłem. |
| --- | --- |

W celu usunięcia oleju należy:

-miejsca zabrudzone olejem umyć dokładnie wodą z mydłem lub specjalnymi środkami czyszczącymi,

-nie usuwać zabrudzeń benzyną itp.

-unikać kontaktu ciała z odzieżą zabrudzoną olejem,

### 4.4.5. 	Pierwsza pomoc przy urazach spowodowanych olejem

Oczy:

W razie zabrudzenia oczu olejem przemywać je przez 15 min wodą. Gdy podrażnienie oczu narasta, skontaktować się z lekarzem.

Podrażnienie ciała (np. skóry rąk):

Po dłuższym kontakcie z olejem ręce, umyć wodą z mydłem.

### 4.4.6. 	Rozlanie oleju

Rozlany olej należy przysypać piaskiem lub innym środkiem absorpcyjnym, następnie usunąć i zabezpieczyć.

### 4.4.7. 	Usuwanie odpadów olejowych

Usuwanie odpadów olejowych jak również zużytego oleju musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami władz lokalnych, gminnych itp.

Nie wolno wylewać odpadów olejowych do zbiorników kanalizacyjnych, odpływu   i dopływu wody lub bezpośrednio na ziemię.

# 5. 	PRZECHOWYWANIE

Zarówno w placówkach handlowych jak i użytkownika opryskiwacz powinien być przechowywany w suchym i zadaszonym miejscu, odłączony od ciągnika.

Po zakończeniu sezonu opryskiwacz należy starannie umyć, dokładnie opróżnić zbiornik i cały układ cieczowy. Wszystkie miejsca smarowania uzupełnić świeżym smarem lub olejem. Części metalowe niemalowane przetrzeć olejem lub smarem, uszkodzone powierzchnie lakierowane oczyścić i pomalować.

Na okres zimowy należy wymontować rozpylacze, filtry oraz usunąć pozostałość cieczy roboczej z układu cieczowego.

|  | Woda pozostawiona w opryskiwaczu lub pompie w okresie mrozów, może spowodować rozsadzenie pompy lub innych zespołów na skutek zamarzania. |
| --- | --- |

ZAPAMIĘTAJ Przerwę między sezonem opryskowym należy wykorzystać na przeprowadzenie ogólnego przeglądu napraw

# 6. 	DEMONTAŻ  I  KASACJA

Użytkownik opryskiwacza w chwili likwidacji ( wymiany ) zużytych części lub kpl. wyrobu powinien podjąć następujące działania:

- części nadające się do dalszego wykorzystania poddać regeneracji bądź przechować,

- odpady metaliczne przekazać do punktu skupu złomu,

-zużyty olej przekazać do przedsiębiorstw prowadzących skup zużytych olejów i smarów,

-elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. przekazać do punktów prowadzących recykling lub postępować zgodnie z przepisami lokalnymi,

Producent zastrzega sobie prawo zamian konstrukcyjnych i części zamiennych na poszczególnych tablicach.

„AKPIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Witosa 21,

39-220 Pilzno

Tel. (0-14) 672-25-51, tel./fax. (0-14) 672-25-50

KARTA GWARANCYJNA

OPRYSKIWACZ PRZYCZEPIANY

„CHWAST XL”

Typ......................... Nr fabryczny....................... rok prod.  .................

Data sprzedaży (słownie) .....................................................................

Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży.

Obsługę gwarancyjną w imieniu producenta sprzętu sprawuje:

.......................................................................................................................

(wypełnia sprzedawca)

...............................................

(podpis i pieczęć sprzedawcy)

Kupon reklamacyjny nr 2

OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY

Sprzęt technicznie sprawny

po naprawie odebrałem:

Nr fabryczny ....................................

Nr protokołu rekl..............................

Gwarancję przedłużono....................      		 Dnia...................................

Data zakupu.....................................      		 ............................................

(podpis użytkownika)

Kupon reklamacyjny nr 1

OPRYSKIWACZ CIĄGNIKOWY

Sprzęt technicznie sprawny

po naprawie odebrałem:

Nr fabryczny ....................................

Nr protokołu rekl..............................

Gwarancję przedłużono....................      		 Dnia...................................

Data zakupu.....................................      		 ............................................

(podpis użytkownika)

# protokół przekazania maszyny

Protokół stanowi integralną część karty gwarancyjnej.

Brak poprawnego wypełnienia protokołu powoduje utratę praw z tytułu gwarancji.

Datę produkcji maszyny stanowi data wypełnienia deklaracji zgodności.

Strony podpisujące niniejszy protokół (sprzedawca i nabywca) oświadczają niniejszym:

- Maszyna dostarczana jest do nabywcy w stanie zmontowanym i gotowym do pracy

- Opisana poniżej maszyna została uruchomiona przez sprzedawcę zgodnie ze wskazówkami producenta i w obecności nabywcy

- Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o prawidłowym obchodzeniu się z maszyną, jej obsłudze i konserwacji oraz o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przekazaną nabywcy instrukcją obsługi

- Nabywca został poinformowany przez sprzedawcę o warunkach gwarancji producenta

Sprzedawca                                       		   Nabywca

Nazwisko:                                        	 Nazwisko:

……………………………………   		  …………………...................

Ulica:                                             		 Ulica:

……………………………………  		  ………………………………

Miejscowość:                                 		 Miejscowość:

……………………………………    		 …………………...................

…………………………………………    …………………………………………..

Data                             Podpis                        Data                                    Podpis

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

K

My

„AKPIL” Sp. z o.o.

Ul. W. Witosa 21 ,

39-220 Pilzno

NIP: 8722418753

REGON: 369081142

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000710663. Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 PLN.

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że maszyna:

OPRYSKIWACZ POLOWY przyczepiany

CHWAST XL …….

Numer fabryczny ……… 		Rok Produkcji …………..

przeznaczony do wykonywania oprysków chemicznymi środkami ochrony roślin, chemicznymi środkami chwastobójczymi, płynnymi nawozami sztucznymi i na bazie zawiesin oraz zraszania,

spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia zawarte w :

Dyrektywie 2009/127/WE z dnia 21.10.2009 r. wdrożonej do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.06.2011 r.  zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 124 poz.701).

Dyrektywie 2006/42/WE wdrożonej do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r w sprawie maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228);

Do oceny zgodności wykorzystano również następujące normy:

- PN-EN ISO 4254-6:2011; PN-EN ISO 12100:2012;

- PN-EN ISO 4254-1:2016-02; PN-EN ISO 13857:2010;

- PN-ISO 3600:1998; PN-ISO 11684:1998;PN-EN ISO 4413:2011;

- PN-EN ISO 16119-1:2013-08; PN-EN ISO 16119-2:2013-08;

- Dz.U. 2014 poz. 817; Dz. U. 2011 nr 124 poz. 701

- Dyrektywa 2009/127/WE.

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny:

| Paweł Anioł | Adres korespondencyjny: 39-220 PILZNO Witosa 11 POLSKA pawel@akpil.pl ¦ +48 14 672 25 51 |
| --- | --- |

Przy dokonywaniu zmian w maszynie, bez zgody „AKPIL” Sp. z o.o.

deklaracja niniejsza traci ważność. Przy przekazaniu maszyny innej osobie, należy ją przekazać sprawną wraz z instrukcją obsługi i deklaracją zgodności.

| Miejsce i data: Pilzno 08-01-2018 | Podpis: (Imię i Nazwisko osoby upoważnionej) |  |
| --- | --- | --- |

- RYZYKO RESZTKOWE

### 9.1 	Opis ryzyka resztkowego.

Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie opryskiwaczy serii „CHWAST” w celu eliminacji zagrożeń podczas pracy, jak również podczas ich obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia.

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania się obsługującego maszynę.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

- obsługi opryskiwacza przez osoby niepełnoletnie jak również niezapoznane z instrukcją obsługi lub nieposiadające uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi,

- obsługi opryskiwacza przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- wykonywanie napraw pod uniesionymi i niezabezpieczonymi zespołami maszyny,

- wchodzenie na maszynę podczas pracy i postoju,

- przebywania między maszyną a ciągnikiem podczas pracy silnika,

- wykonywanie czynności związanych z obsługą i regulacją maszyny przy włączonym silniku.

Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego opryskiwacz serii „CHWAST” traktuje się jako maszynę, którą do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano według obecnego stanu techniki.

### 9.2 	Ocena ryzyka resztkowego.

Przy przestrzeganiu takich zaleceń jak:

- uważne czytanie instrukcji obsługi,

- zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i w czasie przejazdów,

- zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika,

- zakaz podkładania nóg w miejsca niedostępne i zabronione,

- zakaz wchodzenia do zbiornika

- regulacji pracy maszyny tylko w przypadku wyłączonego napędu silnika ciągnika,

- konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby,

- obsługiwania maszyny przez osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi i które zapoznały się z instrukcją obsługi,

- zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci,

Może być wyeliminowane zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu maszyny bez zagrożenia dla ludzi i środowiska.

UWAGA!	Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania się 
do wyszczególnionych zaleceń i wskazówek.

Firma AKPIL pracuje stale nad polepszeniem swoich produktów.

Dlatego też musimy zastrzec sobie możliwość zmian w stosunku do zdjęć 
i opisów w tej instrukcji obsługi.

Z tego względu nie można rościć sobie prawa do zmian w już dostarczonych maszynach.